Vorschrift:		Handhabung von Pistolen

1. Die Handhabung von Pistolen mit Entspannhebel

Die unten aufgeführten Manipulationen sind immer in Schussrichtung auszuführen. Der Schütze hält die Pistole in der Schiesshand, den Zeigefinger ausserhalb des Abzugbügels gestreckt, und führt folgende Bewegungen aus:

a) Laden:

- Magazin einsetzen; durch Kontrollgriff prüfen, ob Magazinhalter eingerastet

ist

- Ladebewegung; Verschlussstück ganz zurückziehen und vorschnellen

lassen

- Feuern oder Schlaghammer mit Entspannhebel entspannen und die Waffe

im Holster versorgen.

- Magazinwechsel bei leerem Magazin (Verschlussstück in geöffneter Stellung, keine Patrone im Patronenlager):

- Leeres Magazin entfernen und versorgen

- Volles Magazin einsetzen (Kontrollgriff)

- Ladebewegung ausführen

- Feuern oder Schlaghammer mit Entspannhebel entspannen und die Waffe

im Holster versorgen.

c) Entladen:

- Schlaghammer mit Entspannhebel entspannen (falls Patrone im Patronen-

Lager)

- Magazin entfernen

- Zwei zügige Ladebewegungen ausführen

- Durch Zurückziehen des Verschlussstückes Blick ins Patronenlager

gewährleisten und  kontrollieren, dass sich keine Patrone im Patronenlager

befindet. Der Schiess- Leiter prüft.

- Verschlussstück wieder nach vorne gleiten lassen

- Schlaghammer mit Entspannhebel entspannen

- Waffe im Holster versorgen.

Oberentfelden, den 9.9.2018

Vorschrift:		Handhabung von Pistolen

2. Die Handhabung von Pistolen mit Sicherungshebel

Die unten aufgeführten Manipulationen sind immer in Schussrichtung auszuführen. Der Schütze hält die Pistole in der Schiesshand, den Zeigefinger ausserhalb des Abzugbügels gestreckt, und führt folgende Bewegungen aus:

a) Laden:

- Magazin einsetzen; durch Kontrollgriff prüfen, ob Magazinhalter eingerastet

ist

- Ladebewegung; Verschlussstück ganz zurückziehen und vorschnellen

lassen

- Entsichern des Sicherungshebels

- Feuern

- Magazinwechsel bei leerem Magazin (Verschlussstück in geöffneter Stellung, keine Patrone im Patronenlager):

- Leeres Magazin entfernen

- Volles Magazin einsetzen (Kontrollgriff)

- Ladebewegung ausführen oder Schlittenriegel betätigen

- Feuern

c) Entladen:

- Sichern mit Sicherungshebel

- Magazin entfernen

- Zwei zügige Ladebewegungen ausführen

- Durch Zurückziehen des Verschlussstückes Blick ins Patronenlager

gewährleisten und kontrollieren, dass sich keine Patrone im Patronenlager

befindet. Der Schiessleiter prüft.

- Verschlussstück wieder nach vorne gleiten lassen

- Entsichern, Abdrücken, Sichern und Waffe im Holster versorgen.

Oberentfelden, den 9.9.2018